Обработка результатов:

1. Исследование установившегося синусоидального режима в RC- и RL-цепях

Рис. 1. RC- цепь                                                  Рис. 2. RL- цепь

Реальные значения: R=200 Ом, C=50 нФ, L=8 мГн

Таблица 1

| Устанавливают |  | Измеряют |  |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | U0, В | I, мА | UR, В | UC, В | UL, В | φосц,° | R, Ом | C, мкФ | L, мГн | φВД,° |
| 7,5 | 2 | 3,12 | 0,63 | 1,73 | - |  | 0,2 | 0,03 | - | -69,99 |
| 15 | 2 | 5,53 | 1,15 | 1,44 | - |  | 0,2 | 0,04 | - | -51,39 |
| 7,5 | 2 | 4,69 | 0,96 | - | 1,22 |  | 0,2 | - | 5,52 | 51,8 |
| 3,75 | 2 | 6,80 | 1,39 | - | 1,23 |  | 0,2 | - | 7,6 | 41,5 |

По следующим формулам рассчитаем на основе экспериментальных данных C, L, R и φ °, полученные данные занесем в таблицу, также построим ВД.

R=URI  C=I2π∙f∙UC  L=UL2π∙f∙I         φВД=- arctgUCUR   φВД=arctgULUR

U0  находим по следующим формулам:

U0=UR2+UC2      U0=UR2+UL2

RC- цепь                                                                                       RL- цепь

f=15 кГц                                    f=7,5 кГц                           f=3,75 кГц                               f=7,5 кГц

| RC- цепь f=7,5 кГц RC- цепь f=15 кГц φосц=-360∙0.55*50мкС2.9*50мкС=-68,2° φосц=-360∙0.50*20мкС3.35*20мкС=-53,7° |  |  |
| --- | --- | --- |
| RL- цепь f=7,5 кГц RL- цепь f=3,75 кГц |  |  |
| φосц=360*0.7*50мкС5,5*50мкС=45,8° |  | φосц=360∙0.4*50мкС3.1*50мкС=46,5° |

Значения φосц и φвдприблизительно совпадают.

2. Исследование установившегося синусоидального режима в RLC-цепях

Рис. 3. RLC- цепь

Определим резонанс цепи, используя фигуру Лиссажу:

| Устанавливают |  | Измеряют |  |  |  |  | Вычисляют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | U0, В | I, мА | UR, В | UC, В | UL, В | φосц,° | φВД,° |
| 9,1 | 2 | 8,66 | 1,66 | 3,68 | 3,69 | 0 | 0 |
| 18,2 | 2 | 2,70 | 0,52 | 0,53 | 2,47 | -72,5 | 74,59 |
| 4,55 | 2 | 2,17 | 0,46 | 2,44 | 0,43 | 63,5 | -77,1 |

F= 9.1

Построим векторную диаграмму RLC- контура

φВД= arctgUL-UCUR

Получившиеся углы близки к измеренным

U0=UR2+UL-UC2

RLC- цепь f=4.55 кГц                                           RLC- цепь f=18.2 кГц

φосц=360∙0.552.8=73,3°                             φосц=-360∙0.552.8=-70,7°

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с синусоидальными режимами в простых RL, RC и RLC цепях. Также при исследовании RL и RC цепей мы определили емкость, индуктивность и сопротивление R цепей, они практически равны при проведении экспериментов с разной частотой, то же мы можем сказать о угле сдвига фаз напряжения и тока φо.

При исследовании RLC- цепи мы практически определили углы сдвига фаз напряжений и токов φо для частот 9.1, 18.2 и 4.55 кГц. Они оказались приблизительно равны углам, полученным экспериментально.

Ответы на вопросы:

- Почему U0≠UR+UC?

Потому что ток емкостного элемента опережает напряжение и общее напряжение вычисляется по формуле: U0=UR2+UC2

- Почему с ростом частоты значения I и UR увеличились, а UC и φ уменьшились? Изменились ли R и C?

Потому что ZC обратно пропорционально частоте, поэтому при увелечении частоты уменьшается ZC, что ведёт к уменьшению UC и увелечению UR, ток I увеличивается и уменьшается угол φ опережения напряжения. R и C – константы.

- Почему U0≠UR+UL?

Потому что ток индуктивного элемента отстаёт напряжение и общее напряжение вычисляется по формуле: U0=UR2+UL2

- Почему с уменьшением частоты значения I и UR увеличились, а UL и φ уменьшились? Изменились ли R и L?

Потому что ZL прямо пропорционально частоте, поэтому при уменьшении частоты уменьшается ZL, что ведёт к уменьшению UL и увелечению UR, ток I увеличивается и уменьшается угол φ отставания от напряжения. R и L – константы.

- Почему U0≠UR+UL+UC?

Потому что ток индуктивного элемента отстаёт напряжение, а ток и емкостного элемента опережает напряжение и общее напряжение вычисляется по формуле: U0=UR2+UL-UC2